La Legge della Regione Lombardia n. 17/2000 dimostra che il risparmio energetico sull'illuminazione pubblica è possibile

http://www.grtn.it/ita/index.asp

Da sito della GRTN

| TOTALE ENERGIA CONSUMATA IN ITALIA GWh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | 2000 | 2001 | PESO % | % |
| Piemonte | 25.095,10 | 25.594,10 | 8,96 | 1,9 |
| Valle d’Aosta | 819,7 | 877,3 | 0,31 | 6,6 |
| Lombardia | 59.583,90 | 60.690,90 | 21,26 | 1,8 |
| Trentino Alto Adige | 5.173,30 | 5.486,10 | 1,92 | 5,7 |
| Veneto | 27.724,50 | 28.268,30 | 9,90 | 1,9 |
| Friuli Venezia Giulia | 8.676,50 | 9.056,10 | 3,17 | 4,2 |
| Liguria | 6.256,00 | 6.375,90 | 2,23 | 1,9 |
| Emilia Romagna | 23.177,20 | 23.735,70 | 8,31 | 2,4 |
| Italia settentrionale | 156.506,20 | 160.084,30 | 56,07 | 2,2 |
| Toscana | 18.594,30 | 18.975,30 | 6,65 | 2,0 |
| Umbria | 5.406,80 | 5.521,00 | 1,93 | 2,1 |
| Marche | 6.353,70 | 6.625,40 | 2,32 | 4,1 |
| Lazio | 19.642,20 | 20.008,60 | 7,01 | 1,8 |
| Italia centrale | 49.997,00 | 51.130,30 | 17,91 | 2,2 |
| Abruzzi | 6.105,90 | 6.308,20 | 2,21 | 3,2 |
| Molise | 1.256,00 | 1.320,70 | 0,46 | 4,9 |
| Campania | 14.674,40 | 15.003,50 | 5,26 | 2,2 |
| Puglia | 15.756,20 | 15.856,10 | 5,55 | 0,6 |
| Basilicata | 2.351,70 | 2.443,70 | 0,86 | 3,8 |
| Calabria | 4.582,20 | 4.657,30 | 1,63 | 1,6 |
| Sicilia | 17.392,20 | 17.723,70 | 6,21 | 1,9 |
| Sardegna | 10.697,80 | 10.964,00 | 3,84 | 2,4 |
| Italia meridionale | 72.816,40 | 74.277,30 | 26,02 | 2,0 |
| ITALIA | 279.319,60 | 285.491,90 | 100,00 | 2,2 |

OSSERVAZIONI:

1- Lombardia + Veneto + Piemonte + Emilia incidono per il 48.4% sul consumo di energia

| TOTALE ENERGIA x Illuminazione Pubblica: Consumata in Italia in GWh |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | 2001 | 2000 | PESO% | Var. % |
| Piemonte | 438,9 | 425,6 | 8,0 | 3,1 |
| Valle d’Aosta | 23,6 | 25,9 | 0,4 | 9,7 |
| Lombardia | 755,6 | 773,8 | 13,7 | -2,4 |
| Trentino Alto Adige | 94,2 | 103,3 | 1,7 | 9,7 |
| Veneto | 363,4 | 351,3 | 6,6 | 3,4 |
| Friuli Venezia Giulia | 133,7 | 130,3 | 2,4 | 2,6 |
| Liguria | 197,9 | 181,8 | 3,6 | 8,9 |
| Emilia Romagna | 390 | 376,4 | 7,1 | 3,6 |
| Italia settentrionale | 2397,3 | 2368,4 | 43,5 |  |
| Toscana | 308,9 | 309,8 | 5,6 | -0,3 |
| Umbria | 84,3 | 80,2 | 1,5 | 5,1 |
| Marche | 168,2 | 165,4 | 3,0 | 1,7 |
| Lazio | 395,5 | 393,9 | 7,2 | 0,4 |
| Italia centrale | 956,9 | 949,3 | 17,3 |  |
| Abruzzi | 130 | 130 | 2,4 | 0 |
| Molise | 44,8 | 46 | 0,8 | 2,7 |
| Campania | 457,8 | 450,9 | 8,3 | 1,5 |
| Puglia | 404,9 | 404,9 | 7,3 | 0 |
| Basilicata | 78,1 | 76,9 | 1,4 | 1,6 |
| Calabria | 277,1 | 265,4 | 5,0 | 4,4 |
| Sicilia | 593,6 | 594,2 | 10,8 | -0,1 |
| Sardegna | 176,3 | 170,2 | 3,2 | 3,6 |
| Italia meridionale | 2162,6 | 2138,5 | 39,2 |  |
| ITALIA | 5516,8 | 5456,2 | 100,0 |  |

OSSERVAZIONI:

- Lombardia + Veneto + Piemonte + Emilia incidono per il 35% sui costi per l'illuminazione pubblica

- L'illuminazione incide solo per l'1,9% sul totale dell'energia consumata in un anno in Italia

- Facendo le debite considerazioni l'energia consumata per l'illuminazione pubblica incide solo sulle ore notturne quando appunto non ci sono problemi di erogazione (si superano il consumo di 40.000MWh solo dalle 8 alle 19 con picchi da 45-50.000MWh).

CONCLUSIONI: Non è quindi un problema di contenimento di consumi negli orari a rischio e di risparmio energetico su larga scala, in quanto una riduzione dei consumi per l'illuminazione anche del 50% rispetto alla situazione attuale pesa solo per l'1% sul fabbisogno energetico italiano.

Viceversa è un problema di risparmio considerevole a livello locale (per esempio il risparmio di un solo GWh comporta un abbattimento dei costi di mercato per l'illuminazione pubblica per i comuni di circa 70-100.000 Euro presupponendo come normale prezzo di mercato 0.1Euro).

SITUAZIONE REGIONALE : CONSUMI DELL'ENERGIA

Da sito della GRTN

OSSERVAZIONI:

Le cose più evidenti sono due:

- La regione Sicila ha avuto dal 75 ad oggi una crescita di consumi per l'illuminazione spropositata rispetto alle altre regioni (Lombardia compresa)

- La regione Lombardia ha registrato nel 2001 un importante calo di consumi rispetto agli anni precedenti ed al trrand di cresità degli anni precedenti.

Concentriamoci si codesto secondo aspetto molto più significativo dal nostro punto di vista:

REGIONE LOMBARDIA

1 -  Premesso che la Lombardia ha un consumo decisamente superiore alla media nazionale per l'illuminazione pubblica (anche se il rapporto consumo Energia per illuminazione su consumo energia è spesso inferiore anche molto inferiore a quello delle altre regioni)

2- Premesso inoltre che dal 1975 ad oggi la curva che rappresenta l'energia consumata per l'illuminazione pubblica in Lombardia è di tipo crescente più che linearmente (tende ad un primo tratto di esponenziale) contrariamente a quello delle altre regioni che è di tipo crescente linearmente, culminato negli anni 1998-2000 con crescite annue superiori al 5% rispetto all'anno precedente.

3- Verificato che l'andamento dei consumi di energia in generale in Lombardia sono mediamente cresciuti in tutti i settori dal 2000 al 2001

4- Verificato che il consumo dell'energia in generale nelle altre regioni non ha subito una flessione ed anzi è significativamente aumentato.

5- Verificato che l'andamento dei consumi dell'energia per l'illuminazione è esteso a tutte le altre regioni. Solo Toscana (0.3) e Sicilia (0.1) hanno subito delle flessioni poco significative che potrebbero essere anche frutto di errori nei dati.  In generale l'aumento medio per il 2001 ha subito nelle altre regioni incrementi medi del 2% (in linea con gli anni precedenti).

6- Premesso che i dati sono stati verificati non essere particolarmente influenzati da fattori esterni e che in particolare su nostre specifiche richieste il gestore nazionale dell'energia GRTN ha così risposto:

a- I dati inseriti per regione e soprattutto per provincia sono per TUTTA l'energia distribuita sul territorio da qualsiasi gestore lo faccia?

b- Sono scorporate e non computate le gestioni dell'energia di municipalizzate? Se eventualmente tali dati sono scorporati per i gestori privati questo da quando avviene?

c- Le nuove centrali di produzione dell'energia (per esempio mediante lo smaltimento dei rifiuti) rientrano nei consumi oppure non sono computati nelle statistiche?

==================================================

Tutta l'energia! In effetti il nostro è un censimento integrale pertanto i consumi pubblicati sono quelli dei distributori (incluso Municipalizzate, ovviamente), dei trader e (degli autoconsumi) degli autoproduttori. Attenzione al fatto che il totale per provincia non torna esattamente con la regione poichè i consumi per le Ferrovie dello Stato sono noti solo a livello regionale.

===============================================

Eventuali cali nell'erogazione dell'energia sono imputabili a "passaggi" da una società all'altra non compresa nelle Vs. statistiche oppure sono effettivi?

===============================================

In teoria (l'errore statistico è sempre in agguato!), non c'è nulla che sfugge. Pertanto, come regola generale, ad un calo/aumento dei consumi corrisponde un effettivo calo/aumento di attività. L'unica cosa che potrebbe incidere in maniera significativa +/- 0.5% è un eventuale "rettifica di fatturazione" che vada ad esempio a aggiungere/togliere consumi di anni in un anno specifico. Quindi a livello provinciale, attenzione alle interpretazioni basate su un solo anno; meglio mettere più anni in fila.

===============================================

7- Premesso che le variazioni dei consumi dell'energia per l'illuminazione pubblica a parità di impianti NON sono influenzate da fattori economici su anni diversi (detto brutalmente: nessuno fa un impianto d'illuminazione e poi lo accende solo un anno) ma solo da aggiunta di nuovi impianti e dalla modifica degli esistenti

8- Verificato che SICURAMENTE nel 2001 sono stati realizzati nuovi impianti sul territorio regionale Lombardia (si possono fornire molti esempi) mentre non abbiamo sentore che ne siano mai stati dismessi e spenti definitivamente.

9- Appurato che l'unico modo per far diminuire il costo dell'energia consumata è rifare impianti con impianti altamente efficienti e con lampade ad alta efficienza. Il solo passaggio da lampade al mercurio a quelle al sodio comporta risparmi energetici sino al 40% per impianto.

10- Premesso che in Lombardia nel 2001 sulla spinta e richiesta della Lr17/00 sono stati adeguati numerosi impianti d'illuminazione (anche se un numero percentualmente ridotto rispetto al totale degli esistenti).

11- Premesso che la Lombardia è l'unica regione che impone l'adeguamento degli impianti obsoleti in quanto ha emesso a fine 2000 la delibera per le fasci di rispetto in cui tali adeguamenti devono essere fatti.

CONCLUSIONI

L'UNICA REGIONE ITALIANA con un notevole calo nel consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione dal 1975 ad oggi è stata la Lombardia nell'anno 2001 e quindi un anno dopo l'entrata in vigore della LR17/00.

Esistono solo due casi paragonabili al calo della Lombardia nel 2001, ma si sono riscontrati a metà anni ottanta in Toscana e Lazio e per entità di consumi inferiore alla metà dell'effettiva riduzione avvenuta in Lombardia nel 2001.

| Lombardia |  |  | Risparmio di circa 3 Miliardi di Lire /anno (1.820.000€) DAL 2000 AL 2001 Risparmio sul trend di crescita previsto dai dati dei 2 anni precedenti (5%) di circa 11 Miliardi di Lire /anno (5.689.000€) dal 2000 al 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Anno | valore mln KWh | Diff. Anno prec. |  |
| 2000 | 773,8 | 5,3 |  |
| 2001 | 755,6 | -2,4 |  |

Tale riduzione non affermare con certezza assoluta che sia merito delle LR17/00 ma le numerose coincidenze temporali, i trend di crescita, il confronto con le altre realtà e le cogenti richieste dalla Lr17/00 rispetto a quelle di altre regioni con leggi regionali ma che non prevedevano adeguamenti dell'esistente (Lazio, Piemonte, Veneto, Toscana, etc..) e per i quali non si sono verificate sensibili variazioni di consumi.

Sta di fatto che nel 2001 i comuni lombardi hanno risparmiato sulla bolletta pur facendo nuovi impianti oltre 3 miliardi di Lire (11 miliardi di Lire rispetto al trand di crescita dell'anno precedente).

Non resta che attendere i dati per il 2002 e verificare come evolve la situazione ma non ci stupiremmo se fosse analoga (cioè nel senso di una riduzione dei consumi in quanto il rispetto della LR17/00 è iniziato a diventare più puntuale che nel 2000 e nel 2001).