Regolamento comunale integrativo ai criteri della LR 17/00

e relativo regolamento di attuazione

Premesso:

- che l'eccesso d'illuminazione pubblica e privata esterna determina nella città, oltre ad uno spreco ingente d'energia, una ridotta efficienza del servizio reso, nonché fenomeni di inquinamento luminoso che ostacolano gravemente, tra l'altro, l'osservazione astronomica, impedendo talvolta la possibilità di visione del cielo, anche con effetti di abbagliamento ottico per gli automobilisti e disturbi psico-fisici per i cittadini;

- che una parte rilevante dell'energia elettrica impegnata per l'illuminazione esterna viene inutilmente disperso verso l'alto con un dispendio economico annuale ingente ed altra ne viene sprecata con lampade poco efficienti e impianti non ottimizzati;

- che per risolvere le problematiche esposte occorre una seria e programmata razionalizzazione dell'uso, delle forme e del tipo delle sorgenti di luce esterna finalizzata al:

1. Contenimento del consumo energetico derivante dall'illuminazione esterna pubblica e privata;

2. Miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata, secondo i principi di reale fruizione e là dove serve effettivamente ai cittadini;

3. Limitazione dell'impatto ambientale e protezione del ciclo notturno;

4. Conservazione degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.

Ritenuto opportuno esercitare un controllo effettivo e vincolante per un più razionale uso dei

sistemi di illuminazione esterna pubblica e privata;

Viste le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:

aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodi, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e 9 gennaio 1991 n. 10 "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" per l'attuazione del Piano energetico nazionale;

Visti l'articolo n. 844 del C.C "Immissioni indesiderate su proprietà altrui" e l'articolo n. 659 del C.P. sulla normale tollerabilità e n. 674 sulle condizioni di utilizzo della proprietà;

Viste la legge Regione Lombardia n. 17 del 27 Marzo 2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso", la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 2611 del 11 dicembre 2000 delle fasce di protezione degli Osservatori Astronomici e la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 7/6162 del 20 settembre 2001 "Criteri di applicazione della LR n. 17 del 27/03/2000";

Viste le raccomandazioni per la progettazione di impianti di illuminazione esterna elaborate dall'Unione Astrofili Italiani, dal Dark Sky Association e dal Coordinamento per la protezione del ciclo nottumo-Cielo Buio;

Visti gli articoli n° 23,47 e 51 del Nuovo Codice della Strada;

Visto il Regolamento integrativo ai criteri della L.R. 17/00 e relativo regolamento di attuazione "Norme per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata esterna, contenente norme per il contenimento del consumo energetico e dell'inquinamento luminoso, allegato alla presente

deliberazione per fame parte integrante";

ritenuto detto Regolamento meritevole di approvazione;

delibera

1. di approvare il Regolamento integrativo ai criteri della L.R. 17/00 "Norme per il miglioramento

dell'illuminazione pubblica e privata estema attraverso il contenimento del consumo energetico e

l'abbattimento dell'inquinamento luminoso" allegato alla presente deliberazione.

2. di rendere efficace il Regolamento medesimo dopo 60 gg. dalla esecutività della presente deliberazione.

REGOLAMENTO COMUNALE INTEGRATIVO AI CRITERI DELLA LR 17/00

E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Norme per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata attraverso il contenimento del

consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso

ART. 1 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati da costruire successivamente alla

data di entrata in vigore del presente Regolamento

Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi compresi quelli in fase di

progettazione o in procedura di appalto, devono rispettare le indicazioni espresse dalla legge

Regione Lombardia n. 17 del 27 marzo 2000 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad

uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" e relativo regolamento

d'attuazione.

Tali impianti, dovranno avere un'intensità luminosa massima di O candele per 1000 lumen di flusso

luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90° e essere dotati di sole lampade al

sodio ad alta e bassa pressione o di lampade con analoga efficienza.

Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, tutti i nuovi

impianti, salvo quelli destinati a: ordine pubblico, giustizia, difesa o zone legate alla sicurezza quali

incroci stradali, nodi ferroviari, dovranno essere equipaggiati con riduttori di flusso luminoso, in

grado di ridurre il flusso emesso dalle lampade dal 30 al 50% del valore nominale, dopo le ore

24:00.

Per tutti i nuovi impianti illuminanti edifici e/o monumenti è ammessa solo la tecnica di

illuminazione radente dall'alto e la luminanza delle superfici illuminate non può superare 1 ed/m2.

E' prevista deroga solo per soggetti di particolare pregio architettonico nel quale caso i fasci di luce

dovranno rimanere almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e,

comunque, entro il perimetro degli stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla

riduzione di potenza entro le ore 24.

Fari, torri-faro e riflettori, illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e

stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere,

rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non

inviare oltre O ed per 1000 lumen a 90° e oltre.

L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto

verso il basso.

Le insegne illuminate da faretti, anche se facenti parte dell'insegna stessa devono emettere O ed per

1000 lumen a 90° e oltre, come tutti gli altri impianti di illuminazione esterna.

# ART. 2 - Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati preesistenti alla data di entrata in

vigore del presente Regolamento

Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli impianti di illuminazione

estema privati, non rispondenti agli indicati criteri per i nuovi impianti, devono essere sostituiti e/o

modificati in maniera tale che vengano ad essi conformati.

Entro 1 anno dall'entrata in vigore di tale regolamento comunale deve essere redatto un programma

di interventi di adeguamento dell'illuminazione pubblica alla l.r. 17/00 e al presente regolamento,

da ultimarsi entro 2 anni.

ART. 3 - Criteri integrativi

Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti già esistenti, come globi, globi con alette schermanti,

sistemi a luce indiretta, lanterne e similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei

dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 ed per

1000 lumen a 90° e oltre.

Nell'illuminazione stradale e di grandi aree è fatto divieto di inviare luce verso le pareti delle

abitazioni in corrispondenza di finestre o aperture che si trovino a piani superiori al primo e che

possano permettere l'ingresso nelle case di luce intrusiva.

L'illuminazione di aree di proprietà privata non può superare 0.1 lux.

Per gli impianti di edifici privati e pubblici che non abbiano particolare e comprovato valore

artistico è vietato illuminare dal basso verso l'alto e vige l'obbligo di spegnimento alle ore 24.

E' altresì fatto divieto, nel territorio del Comune, di utilizzare, per meri fini pubblicitari o di

richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

Tutte le insegne luminose dovranno essere spente entro la mezzanotte o comunque entro la chiusura

dell'esercizio. Sono esclusi; il periodo estivo dal 1 giugno al 31 agosto, il periodo invernale dal 20

dicembre al 10 gennaio, le festività legalmente riconosciute, le feste indette o comunque autorizzate

dall'Amministrazione Comunale. Fanno eccezione le insegne riguardanti la sicurezza o dedicate a

indicazioni stradali e servizi pubblici o di esercizi con licenza di apertura notturna.

Nel Parco di Monza ed in un raggio di 1 km dall'Osservatorio Sociale "A. Grosso" di Brugherio il

limite di O ed per 1000 lumen a 90 gradi e oltre stabilito dalla LR 17/00 e dal regolamento di

attuazione è sostituito dal limite di O ed per 1000 lumen a 80 gradi ed oltre.

Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande inquinamento luminoso, sia pubbliche che

private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica di concerto anche su segnalazione degli

osservatori astronomici e di altri osservatori scientifici.

ART. 4-Deroghe

E' concessa deroga:

- per le sorgenti di luce che risultino internalizzate (ad esempio luci in terrazzi coperti, sotto tettoie,

schermate da vicoli e/o ripari di altro genere) e quindi, in concreto, non inquinanti;

- per quelle con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso dalla

sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità (fino a tre centri con singolo punto luce).

Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da contenere il flusso luminoso, oltre i

90°, complessivamente entro 2250 lumen, fermi restando i vincoli del singolo punto luce e

dell'emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non superiore a 1500 lumen;

- per quelle di uso temporaneo che vengano utilizzate non oltre le ore 20 nel periodo di ora solare

ed oltre le 22 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i proiettori ad alogeni, le lampadine a

fluorescenza o altro, regolati da un sensore di presenza;

- le insegne pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di modesta entità:

•le insegne di esercizio, come indicate all'ari 23 del codice della strada e relativo regolamento

di attuazione, e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, con flusso

luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, al fine da conseguire l'intensità

luminosa massima di O ed per 1000 lumen a 90° e oltre;

•gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre

vetrine, con flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il basso, al fine da conseguire

l'intensità luminosa massima di O ed per 1000 lumen a 90° e oltre;

- le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi.

Per tutte le insegne luminose permane comunque l'obbligo dello spegnimento totale alle ore 24:00

o comunque alla chiusura dell'esercizio.

# ART. 5 - Impiantì sportivi

L'illuminazione di tali impianti, operata con fari, torri faro e proiettori, deve essere realizzata nel

rispetto delle indicazioni generali di cui all'ari. 1.

La stessa deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampada ad alta efficienza; ove

ricorra la necessità di garantire un'alta resa cromatica, è consentito l'impiego di lampade agli

alogenuri metallici.

I proiettori devono essere di tipo asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di

luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva.

Per gli impianti sportivi di grandi dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito

affiancare, ai proiettori asimmetrici, proiettori asimmetrici, proiettori a fasci concentranti

comunque dotati di schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree designate.

# ART. 6 – Autorizzazioni

1. Questo regolamento costituisce integrazione al regolamento edilizio.

2. Con esclusione di quelli di modesta entità previsti all'ari. 4, per la realizzazione di nuovi

impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario o il radicale rifacimento di quelli

esistenti i soggetti privati o pubblici devono predisporre e inviare all'Ufficio Tecnico Comunale

apposito progetto, conforme alle norme del presente Regolamento,, redatto da professionista

abilitato. Dal progetto deve risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti della l.r 17/00;

3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità

dell'impianto realizzato ai criteri della LR 17/00 oppure, ove previsto, il certificato di collaudo

in analogia con il disposto della legge 5 Marzo 1990, il 46 (Norma per la sicurezza degli

impianti) e successivi aggiornamenti.

4. Tutti i capitolati relativi all'illuminazione pubblica e privata devono essere conformi alla LR

17/00 e, quindi, ai criteri del presente Regolamento;

5. L'Ufficio Tecnico in sede di approvazione delle Concessioni e/o Autorizzazioni edilizie dovrà

comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare preventivamente la

compatibilità degli impianti di illuminazione esterna con gli stessi;

# ART. 7- Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso

1. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l'applicazione del presente regolamento da parte

di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta degli

osservatori astronomici e di altri osservatori scientifici;

2. Il controllo dell'applicazione e del rispetto della presente legge è demandato al Comando di

Polizia Municipale;

3. Entro due mesi dall'applicazione del presente regolamento il Comune provvedere a diffonderne

la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.

# ART. 8 – Sanzioni

Oltre alle sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia chiunque impiega

impianti e sorgenti di luce senza la relativa autorizzazione amministrativa rilasciata dall'Ufficio

Tecnico incorre nella sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 153,00.

I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per l'adeguamento degli impianti di illuminazione

pubblica ai criteri di cui al presente regolamento.